Рекомендации

по формированию информации для установления маршрутов полетов

для беспилотных воздушных судов

Общие положения

1. Настоящие Рекомендации разработаны в целях реализации пунктов 16(1) – 16(5) Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 11.03.2010 № 138 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31.07.2025 № 1133) в части формирования информации для установления маршрутов полетов для беспилотных воздушных судов (далее – Рекомендации).

Рассмотрение территориальными органами Федерального агентства воздушного транспорта (далее – МТУ Росавиации) вопроса о возможности установления маршрутов полетов для беспилотных воздушных судов (далее – маршрутов полетов БВС) начинается с определения необходимости установления таких маршрутов исходя из обращений заинтересованных пользователей воздушного пространства.

При положительном результате рассмотрение вопроса о возможности установления маршрута полетов БВС заинтересованным пользователем воздушного пространства осуществляется подготовка предложения на установление маршрута полета БВС, которое направляется в соответствующий МТУ Росавиации.

2. Контактная информация МТУ Росавиации опубликована на официальном сайте Росавиации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Подготовка предложений на установление маршрутов полетов БВС

3. Предложение оформляются в формализованном виде с обоснованием необходимости установления (изменения) маршрута полета БВС (рекомендуемый образец предложений приведен в приложении № 1).

4. К предложению по установлению (изменении) маршрута полета БВС прилагаются:

согласование соответствующего регионального центра Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации;

карта в соответствующем масштабе в зависимости от протяженности маршрута.

На карте наносятся линия пути, предлагаемые границы и профиль маршрута полета БВС.

5. При установлении (изменении) маршрутов полетов БВС в предложениях указываются:

основные точки (начальный пункт, поворотные пункты, конечный пункт), их координаты;

магнитные путевые углы (МПУ);

расстояние между основными точками маршрута полета БВС;

верхняя граница/нижняя граница (абсолютная высота) маршрута полета БВС;

ширина участков маршрута полета БВС;

период использования маршрута полета БВС;

абсолютная высота наивысшей точки рельефа на участке маршрута полета БВС;

истинная высота наивысшего препятствия на участке маршрута полета БВС;

абсолютная высота наивысшего препятствия на участке маршрута полета БВС;

наименование органа диспетчерского обслуживания воздушного движения, каналы связи (частота), условия использования.

6. В случае исключения маршрута (участка маршрута) полета БВС в предложениях указываются:

обозначение маршрута полета БВС;

географические координаты точек исключаемого участка маршрута полета БВС.

7. При разработке предложений по установлению маршрутов полета БВС целесообразно использовать следующее описание:

основных точке – указываются в географических координатах геоцентрической системе координат «Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11):

географическая широта (первые две цифры – градусы, вторые две цифры – минуты, третьи две цифры – секунды, буква «с» – северная широта);

географическая долгота (первые три цифры – градусы, вторые две цифры – минуты, третьи две цифры – секунды, буквы «в» или «з» – восточная или западная долгота соответственно);

магнитных путевых углов – в градусах;

расстояние между основными точками маршрута – километрах;

нижняя граница – обозначается как уровень земли (GND), земная или водная поверхность (SFC), высота относительно земли (AGL) или абсолютная высота относительно среднего уровня моря (AMSL) в метрах с указанием в скобках значения в футах (например, «2000 м (6600 фут) AMSL (AGL)») или эшелон полета (буквы FL, после которых без пробела три цифры, соответствующие эшелону полета, например, «FL050»);

верхняя граница – обозначается как абсолютная высота относительно среднего уровня моря в метрах с указанием в скобках значения в футах (например, «3050 м (10000 фут) AMSL» (AGL)), эшелон полета (буквы FL, после которых без пробела три цифры, соответствующие эшелону полета, например, «FL100»);

при описании вертикальных границ допускается использовать фразы: 
«от земли», «от земной или водной поверхности».

8. Предложения по установлению (изменению) маршрутов полета БВС, поступившие в Федеральное агентство воздушного транспорта от федеральных органов исполнительной власти, направляются для рассмотрения в территориальные органы Росавиации.

Территориальным органом Росавиации проводится окончательный анализ предложения на предмет возможности установления (изменения) маршрута полета БВС и готовится представление на установления (изменения) маршрута полета БВС (далее – представление).

Представление, завизированное начальником (руководителем) территориального органа Росавиации, направляется установленным порядком в центральный аппарат Росавиации для дальнейшей реализации.

9. Образец оформления предложения прилагается к настоящим Рекомендациям.

10. Центральным аппаратом Росавиации осуществляется анализ и обобщение поступивших представлений и формирование предложений по установлению маршрутов полета БВС для последующего их опубликования в документах аэронавигационной информации.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.